# Problemas Especiales

## Problema No. 1

- En el laboratorio se tiene un amperímetro de tres escalas, 500 uA, 5 mA y 50 mA,  construido a partir de un galvanómetro de 100 uA y 1Kohm de resistencia interna. La escala de este instrumento este instrumento está dividida en 10 divisiones grandes, cada una de las cuales a su vez está dividida en 5 divisiones pequeñas. ¿Qué resistencia interna presenta este instrumento en cada una de las escalas?

- Se tiene también un voltímetro de tres escalas 0,5 V, 5 V y 50 V, construido a partir del mismo galvanómetro. ¿Qué resistencia interna presenta este instrumento en cada una de las escalas?

- Si el voltímetro se utiliza para medir el voltaje de R1 en los siguientes circuitos, ¿ En qué porcentaje se verá afectado el voltaje en R1 debido a la conexión del voltímetro?. Indique la escala del voltímetro en la que va a realizar la medición y el número de divisiones que se desplazará la aguja al realizar la medición. Puede analizar diferentes opciones.

- Si la corriente en cada circuito se mide con el amperímetro disponible, ¿En qué porcentaje se verá afectada dicha corriente debido a la conexión del instrumento?.  Indique la escala del voltímetro en la que va a realizar la medición y el número de divisiones que se desplazará la aguja al realizar la medición. Puede analizar diferentes opciones.

- Si con el galvanómetro indicado se elabora un ohmetro básico, de una sola escala utilizando una pila de 1,5 V, ¿Qué valor de resistencia medirá en cada una de las divisiones grandes?

## Problema No. 2

- Deduzca la expresión del voltaje de salida (Vout) en función del voltaje de entrada Vent  para el amplificador inversor diseñado con un amplificador operacional, utilizando el modelo construido por una resistencia de entrada infinita y una fuente de voltaje dependiente de voltaje Avin.

- Demuestre que si A tiende a infinito, la expresión se reduce a Vout = - (R1*Vent )/ R2.

- Explique con sus propias palabras el concepto de “tierra virtual” existente en la entrada inversora del amplificador operacional que constituye este amplificador inversor.

- Indique valores para R1 y R2 mediante los cuales se obtiene un amplificador  inversor de ganancia 20.

- Dado el amplificador inversor del punto anterior, alimentado con fuentes de +- 15 V, complete el siguiente cuadro; justificando sus respuestas.

Problemas 5

1.- En la figura 1  aparece un circuito con tres voltajes de nodo y un nodo de referencia. a) Halle los tres voltajes nodales. b) Halle la potencia absorbida por la fuente de corriente de 1 Ma.

Figura 1

2.- Obtenga los voltajes de nodo en el siguiente circuito.

Figura 2

3.- Obtenga las cuatro corrientes de malla en el circuito de la figura 3.

Figura 3				Figura 4

4.- Determine las corrientes de malla en el circuito de la figura 4.